第八天笔记

- STM32定时器概述

- 定时器的概述

- 定时器的基本功能，但是STM32的定时器除了具有定时功能之外，也具有定时器中断功能，还具有输入捕获（检测外部信号）以及输出比较功能（输出不同的脉冲），可以利用STM32定时器输出某种频率的脉冲信号来控制产品（控制灯的亮度、控制直流电机的转速、控制舵机的角度.......）

- 定时器的种类

- STM32由于资源丰富，所以提供了多种定时器，一共提供14个定时器（不包含系统定时器、不包含看门狗定时器），分为高级定时器（TIM1和TIM8）、通用定时器（TIM2~TIM5 + TIM9~TIM14，一共10个）、基本定时器（TIM6和TIM7）。

- 定时器的使用

- 基本定时器

- STM32提供TIM6和TIM7作为基本定时器，属于STM32内部资源，都是16bit定时器，并没有和GPIO引脚连接，TIM6和TIM7都挂载在APB1总线下，而APB1定时器时钟频率为84MHZ。

- 所以想要对基本定时器的定时功能进行设置，只需要把TIM_CNT、TIM_PSC、TIM_ARR寄存器设置正确即可。

举个例子：TIM6的时钟频率为84MHZ，如果想要降低频率，公式：1MHZ = 84MHZ /(83+1)，频率就降为1MHZ，也就意味着TIM_CNT寄存器累计计数1次的时间是1us，如果打算利用TIM6定时1ms，也就是说TIM_ARR寄存器的值应该设置为1000-1，只要TIM_CNT == TIM_ARR，就说明时间到了，如果时间到了则TIM_CNT清0，然后重新开始计数。

对时钟进行分频的目的就是为了延长定时时间，但是不是必须分频，由用户指定是否分频。

思考：那应该如何去配置基本定时器的相关参数？？   		可以通过结构体进行配置

可以查阅stm32f4xx_tim.h头文件中包含了定时器的参数配置结构体，如下图所示

- 设置定时器的分频系数	TIM_Prescaler		范围    0x0000 and 0xFFFF

- 设置定时器的计数模式	TIM_CounterMode   	基本定时器只能选择向上计数

- 设置定时器的计数周期	TIM_Period  指的是重载寄存器中的值  0x0000 and 0xFFFF

- 设置定时器的时钟分频因子 TIM_ClockDivision   在输入捕获的采样使用  不需要设置

- 设置定时器的重复计数器  TIM_RepetitionCounter    只有高级定时器需要设置

- 如何利用基本定时器实现定时中断的功能？流程可以参考stm32f4xx_tim.c中的代码注释

- 打开基本定时器的时钟   TIM6和TIM7 在APB1总线

- 设置定时器的相关参数（预分频、计数模式、计数周期） +  初始化定时器

- 设置定时器的中断源

- 设置NVIC的相关参数（中断通道、中断优先级） + 初始化NVIC

- 打开定时器

- 编写定时器中断服务函数   中断服务函数名字去汇编文件复制（检测状态+清除状态）

- 如果打算设置定时器的中断源，可以调用一个TIM_ITConfig函数 来设置中断的触发条件

- 函数原型

- void TIM_ITConfig(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_IT, FunctionalState NewState)

- 函数参数

- 参数一：TIMx		打算产生中断的定时器号  如TIM6

- 参数二：TIM_IT		指定定时器的中断源		一般为TIM_IT_Update  表示更新时中断

- 参数三：NewState		打开或关闭中断源		ENABLE  or  DISABLE

- 初始化定时器，可以调用TIM_TimeBaseInit函数实现

- 函数原型

- voidTIM_TimeBaseInit(TIM_TypeDef* TIMx, TIM_TimeBaseInitTypeDef* TIM_TimeBaseInitStruct)

- 函数参数

- 参数一：TIMx					打算配置参数的定时器号  如TIM6

- 参数二：TIM_TimeBaseInitStruct		指的是配置的参数信息  记得取地址   &

- 练习：根据基本定时器的理解，编写代码实现利用TIM6每隔200ms让LED0的电平翻转一次，利用TIM7每隔400ms让LED1的电平翻转一次，并对比观察效果是否一致。（30分钟）

- 通用定时器

- STM32一共提供10个通用定时器（TIM2~TIM5、TIM9~TIM14），TIM2和TIM5是32bit定时器，其他的定时器都是16bit定时器。

- TIM2~TIM5的计数方式有多种可以选择，分别为递增计数、递减计数、递增/递减计数。

- 递增计数：计数器从 0 计数到自动重载值（TIMx_ARR 寄存器的内容），然后重新

- 从 0 开始计数并生成计数器上溢事件。

- 递减计数：计数器从自动重载值（TIMx_ARR 寄存器的内容）开始递减计数到 0，

- 然后重新从自动重载值开始计数并生成计数器下溢事件。

- 中心对齐：计数器从 0 开始计数到自动重载值（TIMx_ARR 寄存器的内容）— 1，

- 生成计数器上溢事件；然后从自动重载值开始向下计数到 1 并生成计数器下溢	  事件。之后从 0 开始重新计数。

- 相比于基本定时器而言，通用定时器增加了输入捕获功能以及输出比较功能，并且通用定时器具有独立通道，就可以把GPIO引脚连接到某个通道，利用通道进行输入信号的检测以及脉冲信号的输出。

- 对于通用定时器TIM2~TIM5，都挂载在APB1定时总线下，定时器的频率为84MHZ，如下图

- 可以知道，通用定时器具有多种功能，分别为定时功能、输入捕获、输出比较，如下图所示

- 定时功能：基本上使用流程和基本定时器一致，只不过通用定时器的计数方式更灵活。

- 输入捕获：可以把定时器的某个通道连接到GPIO引脚上，然后从外部输入脉冲信号，经过		  通道的滤波以及边沿检测之后，可以记录某个电平信号的脉冲宽度以及周期。

- 输出比较：可以把定时器的某个通道连接到GPIO引脚上，主动从引脚输出一个固定的脉冲，		 原理很简单，其实就是计数器（TIM_CNT）如果超过比较寄存器中的值，就可以		 输出一个电平信号（高电平或者低电平）。

- 练习：利用通用定时器的定时功能实现周期性的中断，要求利用4个通用定时器来控制4盏LED的电平翻转，要求LED0每隔200ms电平翻转，LED1每隔400ms电平翻转，LED2每隔500ms电平翻转，LED3每隔1s电平翻转。

- 对于TIM9~TIM14而言，也可以进行定时功能，同样也具有输入捕获以及输出比较功能，但是只能采用向上计数的方式，并且相比于TIM2~TIM5，只有2个独立通道。

- 高级定时器

STM32中提供了TIM1和TIM8高级定时器，相比于其他定时器而言，高级定时器增加了带可编程死区控制的互补输出、重复计数器、断路输入功能（一般用于控制工业中的高精度电机），但是如果作为定时功能来说，和其他的定时器没啥区别。

高级定时器TIM1和TIM8都挂载在APB2总线下，所以TIM1和TIM8的定时时钟频率为168MHZ。

- 预习：中文参考手册的第26章  USART  串口

- 准备：蓝牙模块 + 超声波模块 + 温湿度模块  （记得明天带过来）

- 作业：利用STM32CubeMX实现定时器的定时功能，如利用图形界面实现LED灯的控制。